ECRANS RADIOLUMINESCENTS A MEMOIRE

1- Décrivez la composition d'un E.R.L.M. 
2- Décrivez la formation de l'image latente dans ces détecteurs. 
3- Décrivez la procédure de lecture des ERLM (lecture, identification de la zone à traiter, histogramme )

4- Comment affecte-t-on l’échelle de gris ?
5- Quelles différences y-a-t-il entre le spectre de stimulation et le spectre d'émission ? 
6- Qu'est ce que la latitude de pose ? Quels avantages les ERLM présentent-ils par rapport au film ?

7- Que signifient les valeurs "L" , "S" et « lgm »? Quel est leur intérêt ?

8- Qu’indique une valeur de L excessive ? Pourquoi ?
9- Quels sont les effets d’une sous-exposition et d’une sur-exposition sur la qualité de l’image ?

La couche active d’un ERLM est composée de fluoro-halogénure de baryte dopé à l’europium

La couche active des ERLM présente une structure en aiguille pour améliorer la sensibilité du détecteur

La lumière émise par un ERLM est captée par une barrette de capteurs CCD

La lumière émise est de couleur verte

La stimulation de l’ERLM lors de la lecture s’effectue à l’aide d’un faisceau LASER infra-rouge

L’histogramme de la répartition des doses sur l’ERLM exposé permet d’évaluer le bon choix des facteurs d’exposition

La valeur « L » se rapporte au choix des mAs

Une valeur « S » supérieure à la normale indique un cliché plus bruité

La valeur normale du lgm est égale à 2

Un lgm égal à 2,3 indique une exposition 2 fois excessive

Un cliché sur-exposé est hyperdense

Un cliché présente un niveau de bruit d’autant plus bas que l’exposition est importante