FORMATION DE L’IMAGE RADIANTE

1- Quelles sont les interactions avec la matière qui aboutissent à la déviation des photons X ?

2- Expliquez la formation du rayonnement diffusé

3- Qu’est ce que l’effet photoélectrique ?

4- Quelle est l’interaction favorable à un bon contraste de l’image ?

5- Dans quel cas privilégie-t-on l’effet photoélectrique ? Pourquoi ?

6- Quels sont les facteurs de production du rayonnement diffusé ?

7- Dans quel(s) cas utiliserez-vous une grille antidiffusante ?

8- Quels sont les différents types de grilles antidiffusantes ?

9- Qu’est ce que le rapport de grille ?

10- Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’une grille de rapport élevé ?

11- Quel est l’effet obtenu dans le cas d’un décentrage du rayon directeur sur la grille ?

12- Quel type de grille utiliserez-vous dans le cas d’une radio au lit ?

La diffusion cohérente provoque la déviation du photon X et une perte d’énergie

L’effet Compton est du à l’interaction du RX avec un électron

Les photons X diffusés sont responsables d’un voile sur le film

Le rayonnement diffusé dégrade la définition de l’image

L’effet photoélectrique est prédominant à haut kilovoltage

Pour améliorer le contraste, il faut augmenter le kilovoltage

Plus le champ est grand, plus il y a d’effet photoélectrique

L’épaisseur de la structure influe sur le contraste de l’image

Une grille antidifusante  à lames parallèles peut être focalisée

Une grille croisée focalisée ne tolère aucune angulation du rayonnement directeur

Une grille linéaire focalisée ne tolère aucune angulation du rayon directeur

Le rapport de grille est égal à hauteur des lames / épaisseur des lames

Plus le rapport de grille est grand, plus la grille absorbe de rayonnement

Le décentrage du rayon directeur par rapport au centre de la grille provoque un flou

L’inversion d’une grille linéaire à lames parallèles n’a aucune importance

Pour un cliché au lit du patient, il faut utiliser une grille de rapport 8 :1

GRILLES ANTIDIFFUSANTES

13- Qu'est ce que la sélectivité d'une grille ?

14- Qu'est ce que le facteur de Bucky ?

15- Comment évalue-t-on le gain en contraste apporté par la grille ?

16- Quel est l'effet déterminé par l'inversion d'une grille focalisée ?

17- Quel est l'effet déterminé par un décentrage focal ?

18- Qu'appelle-t-on une grille fine ?

19- Pourquoi utilise-t-on un système de Potter-Bucky ?

20- Quand doit-on utiliser une grille ? 
21- Comment évolue l'absorption du rayonnement diffusé en fonction du rapport de grille ?

22- Quel est le principe de la technique de l'air gap ?

23- Quelles sont les indications de cette technique ?

24- A quel rapport de grille peut-on comparer un air gap de 10 cm ?    de 25 cm ? 
25- Quel est le principal avantage de cette technique ?

La sélectivité d’une grille est le rapport entre la transmission primaire et la transmission du diffusé

Le facteur de Bucky caractérise l’absorption du rayonnement diffusé par la grille

Le facteur d’amélioration du contraste est le rapport entre le contraste sans grille sur le contraste avec grille

Un décentrage focal par défaut provoque plus de perte de densité qu’un décentrage focal par excès

On appelle grille fine une grille peu épaisse

Le système de Potter-Bucky permet d’effacer l’ombre de la grille

On utilise une grille antidiffusante à partir de 40 kV

La technique de l’air gap peut diminuer la définition de l’image

Un air gap de 10 cm améliore autant le contraste qu’une grille de rapport 12 :1